Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

Uređaj za dijeljenje karata

Ugrađeni sustavi

Daniel Brtan

Osijek, 2026.

Sadržaj

Uvod	3

Opis sustava	3

Logika ponašanja sustava	3

Tehničke specifikacije	4

Hardver	4

ESP32	4

GA25-370	4

L9110	4

28BYJ-48	4

DFPlayer Mini	4

Zvučnik	4

OLED zaslon	4

Softver	5

ESP-IDF	5

Implementacija	5

Programski kod sustava	5

Raspored priključaka	5

Upravljanje istosmjernim motorom	6

Upravljanje step motorom	7

Upotreba DFPlayer Mini modula	7

Upotreba OLED zaslona	8

Očitavanje tipke	10

Implementacija logike sustava	10

Mehanička konstrukcija	11

Zaključak	12

Literatura	12

Uvod

Bela se kod nas igra vjerojatno više nego bilo koja druga kartaška igra. Četiri igrača, dva para, špil od 32 karte. Karte se dijele u tri kruga, prvo tri, pa opet tri, pa na kraju dvije svakom igraču.

Dijeljenje ne traje dugo, ali ga nitko ne voli. Htio sam napraviti uređaj koji to odradi umjesto igrača, i to svaki put jednako.

Uređaj se pokreće tipkom. Platforma sa špilom se sama okreće prema svakom igraču, a karte izbacuje kotačić koji pogoni DC motor. Na početku i na kraju dijeljenja pusti se snimljena poruka, a na malom zaslonu piše što uređaj trenutno radi.

Opis sustava

Sve vodi ESP32. On ne napaja motore, samo im šalje signale.

Između mikrokontrolera i motora idu upravljački sklopovi. DC motor ide preko L9110, step motor preko ULN2003. Oni vuku struju iz vanjskog napajanja i propuštaju je kroz motore.

Sustav je time podijeljen na dva strujna kruga. U upravljačkom su mikrokontroler, zaslon, modul za zvuk i tipka. U energetskom su oba motora sa svojim sklopovima.

Karte izbacuje kotačić koji prijanja na gornju kartu špila. Njega pokreće GA25-370 preko L9110. Platformu okreće 28BYJ-48, koji preko vijka i ležaja vrti gornju ploču sa spremnikom.

Uređaj se pokreće tipkom spojenom na jedan ulaz. Zaslon je na I2C sabirnici, a zvuk pušta DFPlayer Mini koji čita s microSD kartice.

Logika ponašanja sustava

Nakon uključenja uređaj čeka da se pritisne tipka. Dok čeka, na zaslonu stoji poruka. Pritiskom kreće dijeljenje.

U prva dva kruga svaki igrač dobije tri karte, u trećem dvije. Kad jedan igrač dobije svoje, platforma se okrene 90 stupnjeva prema sljedećem. Nakon četvrtog igrača vraća se 270 stupnjeva unatrag na početni položaj i kreće novi krug.

Na kraju se ispiše poruka o završetku, pusti se druga snimka i uređaj opet čeka tipku.

Tehničke specifikacije

Hardver

ESP32

ESP32 je razvojna pločica s dvojezgrenim 32-bitnim procesorom. Ima Wi-Fi, Bluetooth i puno ulazno-izlaznih priključaka. Ovdje su iskorišteni obični digitalni ulazi i izlazi, I2C za zaslon i UART za modul zvuka.

GA25-370

GA25-370 je istosmjerni motor s enkoderom. Enkoder daje 11 impulsa po okretaju rotora, na dvije faze.

Pod opterećenjem motor povlači nekoliko stotina miliampera, a pri pokretanju i više od ampera. Zato ide na vanjsko napajanje, a ne na pločicu.

L9110

L9110 je dvokanalni H-most. Njime se mijenja smjer vrtnje DC motora bez prespajanja žica. Unutra su četiri tranzistora raspoređena u oblik slova H, a motor je poprečna prečka. Kad se otvori jedan par dijagonalno suprotnih tranzistora, struja kroz motor teče u jednom smjeru. Kad se otvori drugi par, teče u suprotnom.

28BYJ-48

28BYJ-48 je step motor. Radi na 5 V, po namotaju vuče oko 200 mA. Za razliku od DC motora, ne vrti se kontinuirano dok mu je doveden napon nego se pomiče korak po korak, ovisno kojim se redom pobuđuju namotaji.

DFPlayer Mini

DFPlayer Mini sam pušta zvuk s microSD kartice. Ima svoj MP3 dekoder i malo pojačalo, pa mu mikrokontroler ne šalje zvuk nego samo kratke naredbe preko UART-a.

Modul radi na 5 V, a ESP32 na 3,3 V, pa je na liniju prema RX ulazu modula stavljen otpornik od 1 kΩ. Nakon uključenja treba mu oko dvije sekunde da učita karticu.

Zvučnik

Zvučnik je promjera 20 mm, 8 Ω i 0,5 W. Ide direktno na SPK_1 i SPK_2 na DFPlayeru. Za ovako mali zvučnik ne treba dodatno pojačalo, a polaritet nije bitan.

OLED zaslon

Zaslon je 0,96 inča, 128 x 64 piksela, sa SSD1306 kontrolerom. Spaja se na I2C sabirnicu, adresa je 0x3C. Treba mu samo SDA i SCL, plus napajanje i GND.

Softver

ESP-IDF

ESP-IDF je službeni razvojni okvir za ESP32. U njemu je prevoditelj, upravljački programi za periferije, sustav za izgradnju i alat za prijenos programa na pločicu. Unutra je i FreeRTOS.

Implementacija

Programski kod sustava

Kod sam pisao u VS Codeu, bez ikakvih dodataka za ESP-IDF. Uređivač je služio samo za pisanje teksta. Prevođenje i prijenos na pločicu išli su preko naredbi u terminalu.

idf.py set-target esp32

idf.py build

idf.py -p COM3 flash monitor

Prva naredba postavlja mikrokontroler i pokreće se samo jednom. Druga prevodi kod. Treća ga prenosi na pločicu i otvori terminal u kojem se vidi ispis.

Raspored priključaka

| ESP32 priključak | Spojeno na |
| --- | --- |
| GPIO25 | L9110 IA2 |
| GPIO33 | L9110 IB2 |
| GPIO27 | ULN2003 IN1 |
| GPIO14 | ULN2003 IN2 |
| GPIO12 | ULN2003 IN3 |
| GPIO13 | ULN2003 IN4 |
| GPIO21 | DFPlayer RX, preko otpornika 1 kΩ |
| GPIO22 | DFPlayer TX |
| GPIO18 | OLED SDA |
| GPIO19 | OLED SCL |
| GPIO32 | tipka, drugi kraj na masu |
| GPIO16, GPIO17 | enkoder DC motora, faze A i B |

Definicije priključaka u programu:

#define OLED_SDA 18

#define OLED_SCL 19

#define OLED_ADDR 0x3C

#define DF_UART UART_NUM_1

#define DF_TX_PIN 21

#define DF_RX_PIN 22

#define IA_PIN 25

#define IB_PIN 33

#define IN1 27

#define IN2 14

#define IN3 12

#define IN4 13

#define BUTTON_PIN 32

Upravljanje istosmjernim motorom

Priključci prema L9110 postavljaju se kao izlazi, zajedno s onima za step motor:

gpio_config_t io_conf = {

.pin_bit_mask = (1ULL<<IA_PIN)|(1ULL<<IB_PIN)

| (1ULL<<IN1)|(1ULL<<IN2)|(1ULL<<IN3)|(1ULL<<IN4),

.mode = GPIO_MODE_OUTPUT,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE,

.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,

.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE,

};

gpio_config(&io_conf);

Izbacivanje jedne karte je ciklus. Motor kratko radi u jednom smjeru, stane, pa se vrati unatrag:

static void izbaci_kartu(void) {

gpio_set_level(IA_PIN, 1);

gpio_set_level(IB_PIN, 0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1500));

gpio_set_level(IA_PIN, 0);

gpio_set_level(IB_PIN, 0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

gpio_set_level(IA_PIN, 0);

gpio_set_level(IB_PIN, 1);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

gpio_set_level(IA_PIN, 0);

gpio_set_level(IB_PIN, 0);

}

Zaustavljanje od 200 ms u sredini nije tu bez razloga. Motor ima reduktor pa ne stane odmah kad mu se prekine signal. Da odmah krene u suprotnom smjeru može doći do pada napona zbog te nagle promjene.

Do vremena od 1500 i 1000 ms došao sam testiranjem.

Upravljanje step motorom

Redoslijed pobude namotaja je u tablici od osam koraka. Koraci s dva pobuđena namotaja izmjenjuju se s onima gdje je pobuđen samo jedan.

static const int step_sequence[8][4] = {

{1,0,0,0},

{1,1,0,0},

{0,1,0,0},

{0,1,1,0},

{0,0,1,0},

{0,0,1,1},

{0,0,0,1},

{1,0,0,1}

};

Ako se kroz tablicu ide prema dolje, motor se vrti u jednu stranu. Ako se ide prema gore, u drugu. Funkcija prima broj koraka i smjer:

static void stepper_okreni(int broj_koraka, int smjer) {

static int poz = 0;

for (int k = 0; k < broj_koraka; k++) {

poz += smjer;

if (poz < 0) poz += 8;

if (poz > 7) poz -= 8;

gpio_set_level(IN1, step_sequence[poz][0]);

gpio_set_level(IN2, step_sequence[poz][1]);

gpio_set_level(IN3, step_sequence[poz][2]);

gpio_set_level(IN4, step_sequence[poz][3]);

esp_rom_delay_us(KORAK_DELAY_US);

if ((k % 100) == 99) {

vTaskDelay(1);

}

}

stepper_off();

}

static void stepper_off(void) {

gpio_set_level(IN1, 0);

gpio_set_level(IN2, 0);

gpio_set_level(IN3, 0);

gpio_set_level(IN4, 0);

}

Upotreba DFPlayer Mini modula

Serijska veza je na 9600 bauda, bez kontrole toka:

uart_config_t uart_config = {

.baud_rate = 9600,

.data_bits = UART_DATA_8_BITS,

.parity = UART_PARITY_DISABLE,

.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,

.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE,

};

uart_param_config(DF_UART, &uart_config);

uart_set_pin(DF_UART, DF_TX_PIN, DF_RX_PIN,

UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);

uart_driver_install(DF_UART, 256, 0, 0, NULL, 0);

Svaka naredba modulu je niz od deset bajtova. Početak i kraj su uvijek isti, a u sredini su šifra naredbe, parametar i kontrolni zbroj. Ako se zbroj ne poklopi, modul naredbu odbaci:

static void df_send_cmd(uint8_t cmd, uint16_t param) {

uint8_t buf[10];

buf[0] = 0x7E;

buf[1] = 0xFF;

buf[2] = 0x06;

buf[3] = cmd;

buf[4] = 0x00;

buf[5] = (param >> 8) & 0xFF;

buf[6] = param & 0xFF;

uint16_t checksum = 0 - (0xFF + 0x06 + cmd

+ buf[4] + buf[5] + buf[6]);

buf[7] = (checksum >> 8) & 0xFF;

buf[8] = checksum & 0xFF;

buf[9] = 0xEF;

uart_write_bytes(DF_UART, (const char*)buf, 10);

}

Za puštanje se koristi naredba 0x0F. U parametru ide broj mape u višem bajtu i broj zapisa u nižem:

static void df_play_from_folder(uint8_t folder, uint8_t track) {

df_send_cmd(0x0F, (folder << 8) | track);

}

Modul ne prepoznaje bilo kakva imena, mape moraju biti dvoznamenkaste a datoteke troznamenkaste. Moje snimke su u mapi 01, kao 001.mp3 i 002.mp3.

Glasnoća se postavlja naredbom 0x06, vrijednost ide od 0 do 30. Između nje i prve naredbe za puštanje mora biti stanka, inače se prva snimka prekine odmah nakon početka. To me dosta zbunilo dok nisam skužio u čemu je stvar.

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2500));

df_send_cmd(0x06, 20);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

Upotreba OLED zaslona

I2C sabirnica se konfigurira tako da se navedu priključci i adresa uređaja:

i2c_master_bus_config_t bus_cfg = {

.i2c_port = I2C_NUM_0,

.sda_io_num = OLED_SDA,

.scl_io_num = OLED_SCL,

.clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,

.glitch_ignore_cnt = 7,

.flags.enable_internal_pullup = true,

};

i2c_master_bus_handle_t bus;

ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&bus_cfg, &bus));

i2c_device_config_t dev_cfg = {

.dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,

.device_address = OLED_ADDR,

.scl_speed_hz = 400000,

};

ESP_ERROR_CHECK(i2c_master_bus_add_device(bus, &dev_cfg, &oled_dev));

Zaslonu se šalju dvije vrste sadržaja i razlikuju se po prvom bajtu. Vrijednost 0x00 znači da slijedi naredba kontroleru, a 0x40 da slijedi podatak koji ide u memoriju prikaza:

static void oled_cmd(uint8_t c) {

uint8_t buf[2] = {0x00, c};

i2c_master_transmit(oled_dev, buf, 2, 100);

}

static void oled_data(const uint8_t *d, size_t len) {

uint8_t buf[64];

buf[0] = 0x40;

memcpy(&buf[1], d, len);

i2c_master_transmit(oled_dev, buf, len + 1, 100);

}

SSD1306 nakon uključenja traži niz naredbi kojima se postave osnovne postavke prikaza. Taj niz je propisan u dokumentaciji proizvođača:

static void oled_init(void) {

oled_cmd(0xAE);

oled_cmd(0x20); oled_cmd(0x00);

oled_cmd(0xB0);

oled_cmd(0xC8);

oled_cmd(0x00); oled_cmd(0x10);

oled_cmd(0x40);

oled_cmd(0x81); oled_cmd(0x7F);

oled_cmd(0xA1);

oled_cmd(0xA6);

oled_cmd(0xA8); oled_cmd(0x3F);

oled_cmd(0xA4);

oled_cmd(0xD3); oled_cmd(0x00);

oled_cmd(0xD5); oled_cmd(0x80);

oled_cmd(0xD9); oled_cmd(0xF1);

oled_cmd(0xDA); oled_cmd(0x12);

oled_cmd(0xDB); oled_cmd(0x40);

oled_cmd(0x8D); oled_cmd(0x14);

oled_cmd(0xAF);

}

Naredbe 0xA1 i 0xC8 određuju orijentaciju slike. Ako se prikaz pojavi naopako ili zrcaljeno, mijenjaju se te dvije. Naponska pumpa se uključuje jer OLED matrica traži viši napon nego što ide u modul, a taj napon se stvara unutar samog kontrolera.

Memorija prikaza podijeljena je na osam vodoravnih traka, svaka visoka osam piksela. Jedan bajt je okomiti niz od osam piksela, a najniži bit je gornji. Znači slika se ne upisuje redak po redak nego stupac po stupac unutar trake.

Za ispis teksta napravio sam svoju tablicu znakova, jer SSD1306 nema ugrađenu. U njoj su samo velika slova i razmak, bez č, ć, š, ž i đ, pa su i poruke na zaslonu pisane bez tih slova.

Očitavanje tipke

Tipka je spojena između priključka i GND, uz uključen unutarnji pull-up. Priključak je zato u mirovanju na visokoj razini, a kad se tipka pritisne padne na nisku:

gpio_config_t btn_conf = {

.pin_bit_mask = (1ULL << BUTTON_PIN),

.mode = GPIO_MODE_INPUT,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,

.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE,

.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE,

};

gpio_config(&btn_conf);

Funkcija čeka dva prijelaza, pritisak i otpuštanje, sa stankama između:

static void cekaj_tipku(void) {

while (gpio_get_level(BUTTON_PIN) == 1) {

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

while (gpio_get_level(BUTTON_PIN) == 0) {

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

}

Stanke su tu zbog odskakivanja kontakta. Tipka pri pritisku par puta uspostavi i prekine vezu unutar nekoliko milisekundi, pa bi program bez toga jedan pritisak shvatio kao više njih.

Implementacija logike sustava

Dijeljenje jednom igraču je samo ponovljeni poziv funkcije za izbacivanje karte:

static void podijeli_igracu(int broj_karata) {

for (int c = 0; c < broj_karata; c++) {

izbaci_kartu();

}

}

Jedan krug ide kroz sva četiri igrača. Nakon svakog osim zadnjeg platforma se okrene 90 stupnjeva, a na kraju kruga vrati se 270 stupnjeva natrag:

static void runda(int karata_po_igracu) {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

podijeli_igracu(karata_po_igracu);

if (i < 3) {

stepper_okreni(KORAKA_90, 1);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

}

}

stepper_okreni(KORAKA_270, -1);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

}

Glavna petlja spaja sve:

while (1) {

oled_clear();

oled_text(3, 20, "PRITISNI");

oled_text(4, 26, "TIPKU");

cekaj_tipku();

oled_clear();

oled_text(3, 10, "DIJELJENJE");

oled_text(4, 16, "ZAPOCINJE");

df_play_from_folder(1, 1);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));

oled_clear();

runda(3);

runda(3);

runda(2);

oled_clear();

oled_text(3, 10, "DIJELJENJE JE");

oled_text(4, 20, "ZAVRSENO");

df_play_from_folder(1, 2);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));

}

Tri poziva funkcije runda daju 3 + 3 + 2 karte po igraču. To je četiri puta osam, dakle svih 32.

Mehanička konstrukcija

Uređaj ima dva sloja. Donji je nepomičan, na njemu su elektronika, napajanje i step motor. Gornji se okreće i na njemu su spremnik sa špilom i kotačić za izbacivanje. Povezuje ih vijak koji prolazi kroz kuglični ležaj.

Step motor je ispod konstrukcije i spojen je na donji kraj vijka.

Karte izbacuje kotačić koji prijanja na gornju kartu špila. Na obod kotačića stavio sam gumicu jer glatka površina proklizava po kartama.

Zaključak

Uređaj radi. Dijeli špil od 32 karte četvorici igrača po pravilima bele, pokreće se jednim pritiskom tipke, sam se okreće prema svakom igraču i vraća na početni položaj, a početak i kraj najavljuje zvučnim zapisom.

Najviše vremena otišlo je na traženje grešaka. Više puta mi se činilo da je kvar u jednom dijelu, a bio je u drugom. Jednom sam dosta dugo tražio zašto se motor ne okreće, a ispalo je da u kodu nisu bili isti brojevi pin-ova kao na pločici.

Uređaj se na par mjesta oslanja na vrijeme umjesto na mjerenje. Koliko će karata izaći ovisi o tome koliko dugo motor radi, a položaj platforme se računa po broju koraka, bez provjere je li stvarno stigla gdje treba.

Literatura

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/i2c.html

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/uart.html

https://www.freertos.org/Documentation/

https://www.alldatasheet.com/

https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299